Załącznik nr 5 do postępowania w trybie rozeznania rynku

Przedmiar robót na kładkę / rozpiętość 10,0 m /

III -1.

| 1. Kładka III-1./ rozpiętości 10,0 m / |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0307-02-060 Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii III. |  |  |  |  | 4,48 m3 |  |
| 1. |  | 1,85*1,1*1,1*2 |  |  |  |  | 4,48 |
| 2 | KNR 2-01 0501-01-060 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m.Grunt kategorii I-III. |  |  |  |  | 2,82 m3 |  |
| 1. |  | 4,48-1,66 |  |  |  |  | 2,82 |
| 3 | KNR 4-01 0108-06-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III |  |  |  |  | 1,66 m3 |  |
| 1. |  | 0,16+1,5 |  |  |  |  | 1,66 |
| 4 | KNR 4-01 0108-08-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km |  |  |  |  | 1,66 m3 |  |
| 1. |  | 1,66 |  |  |  |  | 1,66 |
| 3. Fundamenty |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-02 1101-01-060 Podkłady z betonu B10 na podłożu gruntowym |  |  |  |  | 0,16 m3 |  |
| 1. |  | 1,35*0,6*0,1*2 |  |  |  |  | 0,16 |
| 6 | KNR 2-02 0204-01-060 Stopy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o objętości do 0,8 m3.- beton B15 |  |  |  |  | 1,50 m3 |  |
| 1. |  | 1,25*0,5*1,2*2 |  |  |  |  | 1,50 |
| 7 | KNR 4-01 0202-02-033 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 8 mm |  |  |  |  | 13,19 kg |  |
| 1. |  | 6,28*1,05*2 |  |  |  |  | 13,19 |
| 8 | KNR 4-01 0202-0301-033 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 12 mm |  |  |  |  | 21,30 kg |  |
| 1. |  | 10,65*2 |  |  |  |  | 21,30 |
| 9 | KNR 4-01 0202-0401-033 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 20 mm |  |  |  |  | 15,56 kg |  |
| 1. |  | 7,41*1,05*2 |  |  |  |  | 15,56 |
| 4. Elementy drewniane |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNNR 2 0402-010-040 Belki śr. 300 mm (nakłady:robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego) B1.2 , B1.3 |  |  |  |  | 28,70 m |  |
| 1. |  | 11,80*2+2,55*2 |  |  |  |  | 28,70 |
| 11 | KNNR 2 0402-01010-060 Belki śr. 300 mm (nakłady: materiały na 1 m3 drewna konstrukcyjnego) B1.2 , B1.3 |  |  |  |  | 2,03 m3 |  |
| 1. |  | 2,03 |  |  |  |  | 2,03 |
| 12 | KNNR 2 0402-010-040 Belki śr. 100 mm (nakłady:robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego) B2 , B3.2 , B4 , B5.2 , B6 , B7 |  |  |  |  | 97,08 m |  |
| 1. |  | 1,05*20+1,16*18+0,80*24+11,60*2+1,40*4+1,20*6 |  |  |  |  | 97,08 |
| 13 | KNNR 2 0402-01010-060 Belki śr. 100 mm (nakłady: materiały na 1 m3 drewna konstrukcyjnego) B2 - B7 |  |  |  |  | 0,76 m3 |  |
| 1. |  | 0,76 |  |  |  |  | 0,76 |
| 14 | KNNR 2 0402-040-040 1/2 belki śr. 300 mm , 1/2 belki śr. 170 mm , 1/2 belki śr. 220 mm (nakłady:robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego) P1 , P2 , P3 , P4 |  |  |  |  | 87,50 m |  |
| 1. |  | 1,25*3+1,25*31+1,05*20+2,40*10 |  |  |  |  | 87,50 |
| 15 | KNNR 2 0402-04010-060 1/2 belki śr. 300 mm , 1/2 belki śr. 170 mm , 1/2 belki śr. 220 mm (nakłady: materiały na 1 m3 drewna konstrukcyjnego) P1 , P2 , P3 , P4 |  |  |  |  | 1,63 m3 |  |
| 1. |  | 1,63 |  |  |  |  | 1,63 |
| 5. Izolacje |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR 2-02 0603-07-050 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z lepiku asfaltowego na zimno-np. Izoplast R .Pierwsza warstwa. |  |  |  |  | 7,00 m2 |  |
| 1. |  | (1,25+0,5)*2*1,0*2 |  |  |  |  | 7,00 |
| 17 | KNR 2-02 0603-08-050 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z lepiku asfaltowe np. Izoplast R na zimno.Każda następna warstwa. |  |  |  |  | 7,00 m2 |  |
| 1. |  | 7,0 |  |  |  |  | 7,00 |
| 18 | KNR 2-02 0604-0504-050 Izolacje przeciwwilgociowe poziome,z papy asfaltowej na tekturze na lepiku na zimno.Pierwsza warstwa.Emulsja asfaltowa izolacyjna. |  |  |  |  | 1,25 m2 |  |
| 1. |  | 1,25*0,5*2 |  |  |  |  | 1,25 |
| 19 | KNR 2-02 0602-07-050 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z lepiku asfaltowego na zimno.Pierwsza warstwa. |  |  |  |  | 1,25 m2 |  |
| 1. |  | 1,25*0,5*2 |  |  |  |  | 1,25 |
| 20 | KNR 2-02 0602-08-050 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z lepiku asfaltowego na zimno.Każda następna warstwa. |  |  |  |  | 1,25 m2 |  |
| 1. |  | 1,25 |  |  |  |  | 1,25 |