Załącznik nr…….

Opis konstrukcji ławy

„Nogi” ławy – okrąglaki okorowane ø300mm i siedzisko z połówki okrąglaka okorowanego ø400mm mocowane za pomocą pręta gwintowanego cynkowanego ogniowo mocowane do fundamentu za pomocą kotew z prętów gwintowanych ø20mm. Otwory montażowe 
w siedzisku wywiercić otwornicą, powstałe w ten sposób czopy ściąć na odpowiednią wysokość i po skręceniu konstrukcji, wkleić klejem wodo i mrozoodpornym do drewna. Elementy drewniane w miejscach połączeń zaciosać na głębokość połowy połączenia tak, aby jeden wchodził w drugi. Elementy drewniane zabezpieczyć przez 1-krotne pokrycie bezbarwnym preparatem impregnującym a następnie 2-krotne pokrycie preparatem impregnującym w kolorze tik. Mocowanie ławy z gruntem przy dwóch podporach za pomocą płaskowników  80x5mm  wbitych w grunt na głębokość 80 cm.